Leez P710 串口调试教程

- 选购适配器

网店上有许多USB 转串口的适配器，按芯片来分，有以下几种：

- CP2104

- PL2303

- CH340

 注意：RK3399 默认的波特率是1500000，有些USB 转串口芯片波特率无法达到1500000，同一芯片的不同系列也可能会有差异，所以在选购之前一定要确认是否支持。

- 硬件连接

- 红色：3.3V 电源，不需要连接

- 黑色：GND，串口的地线，接开发板串口的GND 针

- 白色：TXD，串口的输出线，接开发板串口的TX 针

- 绿色：RXD，串口的输入线，接开发板串口的RX 针

注：如使用其它串口适配器遇到TX 和RX 不能输入和输出的问题，可以尝试对调TX 和RX的连接。

- 开机

确认主板配件连接无误后，将电源适配器插入带电的插座上，电源线接口插入开发板，开发板第一次加电会自动开机。

开机时，红色的电源指示灯会亮起。如果板子接了HDMI 显示器，可以看到桌面

- （Windows 端）串口调试

  - 安装驱动

现在驱动并安装：

    - CH340

    - PL2303

    - CP210X

插入适配器后，系统会提示发现新硬件，并初始化，之后可以在设备管理器找到对应的COM口：

  - putty 串口配置方法

    - 安装putty((https://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.71/w64/putty-64bit-0.71-installer.msi)

    - Putty 配置，图1: SerialLine 箭头这个地方填入的名称要跟设备管理器中（图2 中的名称一致）Speed 的地方一定要配成1500000

  - Putty 配置保存

（为了方便下次使用，再箭头地方输入一个自己喜欢的名称，然后点击save 按钮），

然后点击open 就可以开始看串口输出了

补充说明：详细串口说明