Leez P710升级或替换固件刷机文档

前言：

针对会经常给P710刷机，使用其他系统或升级固件的，可以试用此教程，区别于首次刷机，需要第一步进行复位，后续步骤不变。

准备工作

刷机工具下载：FactoryTool_v1.63  提取码：ir3z

Windows驱动下载： DriverAssitant_v4.5(需要提前安装驱动)  提取码：hjbc

安卓OS Images下载	：Android9.0_LZP_V003 提取码：rrs9

Debian OS Images下载：DebianFS_Leez 提取码：2xyj

TYPE C电源插头*1

TYPE C 数据线*2

显示器*1

HDMI线*1

刷机步骤

- 按住P710的复位键后，接通电源，看到设备类型loader后松开复位键。

- 启动刷机工具，Factory Tool.exe，选择相应刷机包，点击启动。

- 连接Type C数据线至PC，并接通电源，刷机工具会自动运行。

- 刷机大概需要5分钟，即可进入系统。